Laboratórne cvičenie č.

Téma: 	Destilácia

Úloha: 	Oddeľte destiláciou zmes kvapalín (etanol a voda) na základe rozdielnych bodov varu.

Pomôcky:

Chemikálie: Zmes etanolu a vody  (napr. 1:1), alebo acetón a voda

Aparatúra: Okrúhlodenná banka (destilačná) , destilačný mostík (chladič), teplomer, zberná nádoba (erlenmeyerova banka alebo odmerný valec), stojan s kliešťami, kúpeľ (vodný alebo olejový) alebo kahan/elektrická platnička.

Teória: 	Destiláciou vieme od seba oddeliť 2 kvapaliny s rôznymi teplotami varu. V tomto prípade voda má 100°C a etanol 78°C.

Postup:	1. Do okrúhlodennej banky nalejeme zmes (naplníme maximálne do 2/3 objemu) a pridáme varné kamienky (zabraňujú prehriatiu a trhavému varu). Banku pripevníme do stojana a prepojíme s destilačným mostíkom, v ktorom je umiestnený teplomer.

2. K destilačnému mostíku pripojíme chladič. Voda do chladiča musí tiecť v protiprúde – dole vstupuje studená voda, hore vyteká ohriata.

3. Zmes začneme pomaly zahrievať.

4. Kvapalina s nižším bodom varu (etanol) sa začne vyparovať skôr. Para prechádza do chladiča, kde kondenzuje a kvapká ako destilát do zbernej nádoby.

5. Teplotu na teplomere sledujeme. Prvú menej čistú frakciu (predok) môžeme zachytiť osobitne. Hlavný podiel (etanol) prijímame, keď je teplota stabilná na hodnote 78-80°C.

6. Keď teplota stúpne k 100°C, destiláciu ukončíme, pretože začína vrieť voda.